| ICS | 67.200.10 |
| --- | --- |
| CCS | LNSLX. X 14 |

辽宁省粮食行业协会团体标准

T/LNSLX 0XX—2026

辽宁好粮油  稻米油

Liaoning good grain ＆ oil - rice oil

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

辽宁省粮食行业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省粮食行业协会提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省粮食行业协会、辽宁省粮食和物资储备事务服务中心、XXXXXXXXXX。

本文件主要起草人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 。

辽宁好粮油  稻米油

范围

本文件界定了辽宁好粮油 稻米油的术语和定义、质量与安全要求、检验方法、检验规则、标签标识、包装、储存和运输等要求。

本文件适用于辽宁省行政区域内企业加工生产的食用商品稻米油。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2716 食品安全国家标准 植物油

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法

GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定

GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.236 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定

GB 5009.257 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定

GB 5009.262 食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定

GB/T 5490 粮油检验 一般规则

GB/T 5524 动植物油脂 扦样

GB/T 5525 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 5526 动植物油脂 相对密度的测定

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 15688 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定

GB/T 17374 食用植物油销售包装

GB/T 19112 米糠油

GB/T 20795 植物油脂烟点测定

GB/T 25223 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法

GB/T 26635 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量 高效液相色谱法

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 30354 食用植物油散装运输规范

GB/T 35877 粮油检验 动植物油脂冷冻试验

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

LS/T 1218 中国好粮油 生产质量控制规范

LS/T 3249 中国好粮油 食用植物油

LS/T 3269 油用米糠

LS/T 6120 粮油检验 植物油中角鲨烯的测定 气相色谱法

LS/T 6121.1 粮油检验 植物油中谷维素含量的测定 分光光度法

LS/T 6121.2 粮油检验 植物油中谷维素含量的测定 高效液相色谱法

T/LNSLX 010 辽宁好粮油 食用植物油

国家市场监督管理总局令第70号《定量包装商品计量监督管理办法》（2023年3月16日公布）

术语和定义

GB/T 19112、LS/T 3249界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

辽宁好粮油 稻米油 Liaoning good grain＆oil - rice oil

以米糠（米皮、胚芽）或米糠原油为原料，由辽宁省行政区域内的企业经压榨、浸出等工艺加工而成的食用商品稻米油。

质量与安全要求

原料要求

4.1.1 应采用新鲜米糠（米皮、胚芽）或米糠原油为原料，米糠应符合LS/T 3269的要求。

4.1.2 米糠原油应符合表1及GB 2716的要求。

米糠原油质量指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 气味、滋味 | 具有米糠原油固有的气味和滋味、无异味 |
| 水分及挥发物含量/% ≤ | 0.20 |
| 不溶性杂质含量/% ≤ | 0.20 |
| 酸价(KOH) / (mg/g) ≤ | 25 |
| 过氧化值/ (g/100g) ≤ | 0.25 |

质量要求

4.2.1 特征指标

成品稻米油特征指标见表2。

特征指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 相对密度（d2020） |  | 0.914~0.925 |
| 主要脂肪酸组成/(g/100g) | 豆蔻酸 (C14∶0) | ND~1.0 |
|  | 棕榈酸 (C16∶0) | 14.0~23.0 |
|  | 棕榈油酸 (C16∶1) | ND~0.5 |
|  | 硬脂酸 (C18∶0) | 0.9~4.0 |
|  | 油酸 (C18∶1) | 37.0~48.0 |
|  | 亚油酸 (C18∶2) | 21.0~42.0 |
|  | 亚麻酸 (C18∶3) | 0.1~2.9 |
|  | 花生酸 (C20∶0) | ND~1.0 |
| 注：ND表示未检出,定义为≤0.05 g/100 g。 |  |  |

4.2.2 质量指标

成品稻米油质量指标见表3。

质量指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 淡黄色至黄色 |
| 气味、滋味 | 具有稻米油固有的气味和滋味，无异味 |
| 透明度（20℃） | 澄清、透明 |
| 水分及挥发物含量/% ≤ | 0.05 |
| 不溶性杂质含量/% ≤ | 0.05 |
| 酸价(KOH) /(mg/g) ≤ | 0.20 |
| 过氧化值/ (g/100g) ≤ | 0.13 |
| 烟点 (℃) ≥ | 190 |
| 冷冻试验 (0℃,5.5h) | 澄清、透明 |
| 溶剂残留量/ (mg/kg) | 不应检出 |
| 注：溶剂残留量检出值小于10 mg/kg时，视为未检出。 |  |

4.2.3 声称指标

成品稻米油声称指标见表4。

声称指标

| 项目 | 声称指标 |
| --- | --- |
| 植物甾醇含量/ (mg/kg) | + |
| 谷维素含量/ (mg/kg) | + |
| 维生素E（生育酚及生育三烯酚）含量/ (mg/kg) | + |
| 角鲨烯含量/ (mg/kg) | + |
| 反式脂肪酸含量/% | + |
| 注：“+”的指标由生产企业标注结果。 |  |

食品安全要求

食品安全指标应符合GB 2716的规定。

安全指数（PN）以GB 2761、GB 2762、GB 2763的限量和实测值为基础计算，要求见表5。

安全指数要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| PN真菌毒素 ≤ | 0.7 |
| PN污染物 ≤ | 0.7 |
| PN农药残留 ≤ | 0.7 |

生产过程质量控制

按LS/T 1218执行。

追溯信息

供应方应提供可供追溯的信息参见附录A。

净含量

净含量应符合国家市场监督管理总局令2023年第70号的规定。

其他

稻米油中不得掺有其他食用植物油、动物油脂和非食用油；不得添加任何香精香料。

检验方法

扦样、分样：按 GB/T 5524 执行

色泽检验：按 GB/T 5009.37 执行。

透明度、气味、滋味检验：按 GB/T 5525 执行。

水分及挥发物含量检验：按 GB 5009.236 执行。

不溶性杂质含量检验：按 GB/T 15688 执行。

酸价检验：按 GB 5009.229 执行。

过氧化值检验：按 GB 5009.227 执行。

烟点检验：按 GB/T 20795 执行。

冷冻试验：按GB/T 35877执行。

溶剂残留量检验：按 GB 5009.262 执行。

相对密度检验：按 GB/T 5526 执行。

脂肪酸组成检验：按 GB 5009.168 执行。

甾醇组成及甾醇总量检验：按 GB/T 25223 执行。

谷维素检验：按 LS/T 6121.1、LS/T 6121.2 执行。

角鲨烯检验：按 LS/T 6120 执行。

维生素 E 检验：按 GB/T 26635 执行。

反式脂肪酸检验：按GB5009.257执行。

安全指数检验：按 T/LNSLX 010 执行。

销售定量包装净含量检验：按JJF 1070执行。

检验规则

一般规则

按 GB/T 5490执行。

产品组批

- 同原料、同工艺、同设备、同班次加工的稻米油产品为一个批次。

出厂检验

应按产品组批检验，检验项目按4.2.2执行。

型式检验

型式检验的项目为第4章规定的全部项目。

正常生产时型式检验一年进行一次。有下列情况之一时，也应进行型式检验：

新产品定型投产时；

连续停产六个月以上恢复生产时；

主要原辅料、生产工艺发生较大变化可能影响产品质量时；

出厂检验结果与上次型式检验差异较大时；

供需双方对产品质量有争议，请第三方进行仲裁时；

食品监督管理部门提出要求时。

判定规则

符合第4章规定的全部要求，并提供质量追溯信息的稻米油，判定为辽宁好粮油产品。

标签标识

除应符合 GB 7718 和 GB 28050 的规定外，产品名称按照本文件标注，标签标识内容示例参见附录B。

标注产品二维码，其内容包括4.2.2、4.2.3、4.3的检验结果和4.6的质量追溯信息。

包装、储存和运输

包装

产品包装应符合GB/T 17374及国家有关规定和要求。

运输包装纸箱应符合GB/T 6543规定。

包装储运图形符号标志应符合GB/T 191的规定。

储存

应储存在卫生、阴凉、干燥、避光的地方，不应与有害、有毒物品一同存放，尤其要避开有异常气味的物品。

如果产品保质期依赖于某些特殊条件，应在标签上注明。

运输

运输中应注意安全，防止日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。散装运输应符合GB/T 30354的要求。

（资料性）
追溯信息

稻米油的追溯信息见表A.1。

追溯信息示例

| 信息分类 | 追溯信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 油料生产信息 | 品种名称 | 以品种审定名为准 |
|  | 产地 | 辽宁省、某市、某县或农场 |
|  | 收获时间 | xx年xx月收获 |
|  | 种植面积及区域分布 | xx 万亩，分布在某个乡镇或农场。 |
|  | 化肥和农药使用情况 | xx年 xx 月，使用 xx 农药 xx 公斤/亩；xx 年 xx 月使用 xx 肥料 xx 公斤/亩。 |
|  | 产量/可供交易量 | 共xx吨/可供交易xx吨。 |
|  | 原产地证书（选填） | 证书编号xx。 |
|  | 干燥方式 | 晾晒或烘干（包括烘干方式）。 |
|  | 储存方式 | xx 仓型，储存条件（常温、低温、准低温）。 |
| 原料来源 | 供应商管理：来自三年以上油料供应商的比例 | 占总量 xx %。 |
| 生产过程控制 | 原油制取时间 | xx 年 xx 月。 |
|  | 毛油储存方式 | 密闭罐。 |
|  | 生产工艺 | 压榨、浸出、水代法、水酶法。 |
|  | 质量管理（认证体系） | 9000 认证。 |
| 其他信息 | （可选填） | 反映油料质量的其他信息，如：获得有机、绿色食品认证等。 |

（资料性）
标签标识

稻米油标签标识见表B.1。

标签标识示例

产品名称（分类名称）：稻米油 加工工艺：压榨/浸出 ……

营 养 成 分 表

项目 每100克（g） 营养素参考值%或NRV%

能量 千焦（kJ） % 蛋白质 克（g） % 脂肪 克（g） % 饱和脂肪（或饱和脂肪酸） 克（g） % 碳水化合物 克（g） % 糖 克（g） % 钠 毫克（mg） % 声称指标 —甾醇总量 毫克（mg） —维生素E(生育酚及生育三烯酚总量) 毫克（mg） —谷维素 毫克（mg） —角鲨烯 毫克（mg） ……